# Traccia n.1

Assegnato l’impianto dotato di funzione di trasferimento

P(s)=s+10(s+5)(s+30) ,

determinare un controllore C(s) in modo da soddisfare le seguenti specifiche:

- per un riferimento r(t)=t×1(t) si abbia un errore a regime uguale a 0.10;

- il sistema a ciclo chiuso presenti un margine di fase m=40° ed una banda passante B3=2Hz

Inoltre si determini una realizzazione digitale del controllore progettato in precedenza, specificando i criteri seguiti nella scelta del periodo di campionamento e della tecnica di discretizzazione.

# Traccia n.2

Il passaggio dalla forma a componenti discreti a quella monolitica (su chip di Silicio), ha prodotto  drastici cambiamenti nelle scelte di progetto dei circuiti elettronici. Il candidato illustri questo concetto effettuando il progetto di un circuito di sua scelta nelle due forme: a componenti discreti e integrati.

(Lo svolgimento sarà limitato a 4 facciate di foglio A4)

# Traccia n.3

Il candidato realizzi mediante il linguaggio UML l'analisi e la progettazione

a oggetti di un sistema di controllo accessi ai locali di una azienda.

I locali controllati sono: gli uffici, i laboratori, le sale riunioni e la mensa.

Il controllo avviene mediante badge magnetici; ciascun dipendente ha un badge

valido per l'accesso a qualunque locale, mentre i visitatori sono forniti di badge

temporanei validi solo per un giorno.

Il sistema deve registrare tutti gli accessi in una base dati, tenendo anche memoria

di eventuali tentativi di ingresso falliti (causa badge non valido o divenuto

illegibile).

Il candidato descriva successivamente un'implementazione del sistema in linguaggio C++ o Java.

# Traccia n.4

Si vuole utilizzare una modulazione M-PSK su un canale AWGN con banda disponibile monolatera di 3000 Hz, densità spettrale bilatera di potenza di rumore, SNR = =20 dB, dove   è la potenza media trasmessa e W è la banda monolatera impegnata. Nell’ipotesi in cui la sorgente di informazione emetta 9600 bit al secondo, e si adotti uno schema di demodulazione ottima coerente

- determinare il valore di  (con h numero intero) in modo da soddisfare i vincoli del sistema e stabilire se si riesce a garantire una  di almeno .

- In caso negativo, verificare se le due seguenti alternative garantiscono i requisiti di prestazione ( di almeno ):

  - Si aumenta la banda disponibile a 3500 Hz, conservando lo schema M-PSK;

  - Si utilizza uno schema QAM, lasciando la banda a 3000 Hz.

- Quantificare l’efficienza asintotica di potenza (espressa in dB) dello schema QAM rispetto a quello M-PSK.

N.B. Si assuma di usare una codifica di Gray e che il valore di  sia tale da ritenere che l’errore è da attribuire ai soli segnali più vicini.

Si ricordi che Q(x)=x∞12πexp−t22dt