TEMA n. 1

Il candidato progetti, utilizzando il linguaggio di descrizione dell’Hardware VHDL ed utilizzando costrutti sintetizzabili, un circuito digitale che implementi una coda circolare.

La coda circolare che intendiamo progettare è caratterizzata da un ingresso ‘Din’ ad 8bit, un’uscita ‘Dout’ ad 8bit, da un segnale ‘enable_in’ ed un segnale ‘enable_out’ entrambi ad 1bit. Oltre a questi il circuito implementa due segnali di uscita chiamati ‘full’ ed ‘empty’ ed un segnale ‘error’ sempre ad 1bit. La coda può memorizzare sino a 16 elementi da 8bit.

Il comportamento richiesto dal circuito è il seguente. Ad ogni colpo di clock, se il segnale ‘enable_in’ è alto e il segnale ‘full’ è basso l’ingresso Din viene memorizzato nella coda nella prima locazione disponibile. Contemporaneamente,  ad ogni colpo di clock, se il segnale ‘enable_out’ è alto e il segnale ‘empty’ è basso l’uscita Dout preleva l’elemento memorizzato che è da più tempo in coda. Gli errori si verificano quando full è alto e si chiede di memorizzare un dato o empty è alto e si chiede di prelevare un dato.

Il candidato consideri congruentemente gli altri casi che possono verificarsi e li descriva in VHDL.

TEMA n. 2

Determinare il massimo bit rate che può essere trasmesso su di un canale con banda W = 100 KHz nei seguenti casi: 4PSK, B-FSK e 8-FSK. Nel caso di B-FSK e 8-FSK si assuma una demodulazione non coerente . (sugg.: nel caso del 4-PSK si utilizzi un impulso a coseno rialzato e si considerino i due casi limiti cioè eccesso di banda nullo e 100% eccesso di banda)

Si disegni, inoltre, lo schema del ricevitore ottimo non coerente per 8-FSK in AWGN.

TEMA n. 3

Il candidato progetti  (diagramma delle classi UML) e implementi (in Java o in C++) un programma per la gestione di un magazzino di prodotti. Un sistema semplificato prevede che i prodotti debbano essere  classificati in prodotti alimentari e prodotti non alimentari. Il magazzino può contenere un numero massimo di prodotti. Ciascun prodotto è individuato dal suo nome e da un codice numerico. Per i prodotti alimentari deve essere specificata la data di scadenza, espressa come numero di giorni a partire dall’inizio dell’anno. Per i prodotti non alimentari deve essere specificato il nome del paese di produzione.

Deve essere possibile gestire da programma più magazzini (più istanze di magazzino), un magazzino è inizialmente vuoto e su di esso deve essere possibile effettuare le seguenti operazioni:

- caricamento dati: può essere effettuato da file (preferibilmente) oppure anche interattivamente da un utente a terminale. Effettua l’inserimento di N prodotti in magazzino.

- ordinamento: i prodotti vengono ordinati per nome (alfabeticamente). Di conseguenza prodotti con lo stesso nome saranno “consecutivi” nel magazzino.

- eliminazione: dato un nome di prodotto, elimina quello che scade per primo se il prodotto è di tipo alimentare, elimina tutti i prodotti con quel nome se il prodotto è di tipo non alimentare. Questa funzionalità deve essere prevista a valle dell’ordinamento.

- ricerca: ricerca un prodotto per codice, visualizza i dati del prodotto se il codice esiste in magazzino, fornisce un messaggio di errore in caso contrario.

- stampa: stampa su file (preferibilmente) oppure a video di tutte le informazioni relative ai prodotti presenti in magazzino (un prodotto per riga).

Si fornisca anche il modulo utente (main) per il test dell’applicazione.

Tutte le scelte effettuate nel progetto e nell’implementazione devono essere descritte e motivate.

TEMA n.4

Il candidato fornisca i criteri progettuali per un amplificatore differenziale per uso biomedico a due stadi. Ne disegni lo schema effettivo e lo commenti.

TEMA n.5

Si consideri il sistema di regolazione a ciclo chiuso della velocità di rotazione di un motore a corrente continua a magneti permanenti mostrato in figura.

y(t)

Motore

Regolatore

Condizionamento

-

+

Amplificatore

Dinamo

tachimetrica

Generatore

segnale

riferimento

Le caratteristiche del motore DC sono le seguenti:

- velocità nominale: 3000 rpm (314 rad/s)

- resistenza di armatura: 1.15 

- induttanza di armatura: 3.6 mH

- costante di coppia: 0.13 Nm/A

- costante di tensione: 0.125 V/rad/s

- momento di inerzia: 0.0003 kgm2

- costante di attrito: trascurabile

- variazione di velocità vuoto/carico (in assenza di controllo): 11%

Supponendo che:

- la costante della dinamo tachimetrica sia pari a 0.01 V/rpm = 0.095 V/rad/s;

- l’amplificatore sia costituito da un convertitore DC/DC in tecnica PWM, assimilabile ad un guadagno pari a 49.2;

- il segnale di riferimento possa assumere un valore compreso tra 0 e 10 V (proporzionale alla velocità che si desidera mantenere) e valga 10 V per la velocità nominale;

- il circuito di condizionamento effettui una messa in scala in modo tale che il segnale della dinamo condizionato assuma il valore di 10V alla velocità nominale del motore;

progettare il regolatore in modo da soddisfare le seguenti specifiche:

- variazione massima di velocità nel passaggio da vuoto a carico: 1%

- margine di fase: maggiore di 45°

- rendere il sistema più pronto, compatibilmente con il requisito di stabilità.