TEMA N. 1

In riferimento all’invertitore con ingressi ed uscite differenziali mostrato in Figura supponendo che tutti i dispositivi lavorino in regione di pinch-off o di interdizione ed utilizzando il “Level 1” come modello del MOS si calcolino per via analitica:

- i livelli logici Vol e Voh  e lo swing logico

- il massimo swing logico che garantisca che i MOS N1 ed N2 non entrino mai in regione di triodo.

- l’amplificazione di tensione (A=dVo/dVi) nella regione di transizione in cui Vil < Vi < Vih, assumendo che il nodo in comune tra i MOS N1 ed N2 sia a potenziale costante (Vx).

- Il margine di rumore della porta logica mostrata espresso in funzione dell’amplificazione di tensione calcolata al punto 3) e dello swing logico.

Supponendo che Vdd=3.3V, Vtn=0.5V, Vtp=-0.6V, k’n=0.5*n*Cox=180uA/V^2, n=2*p, Lmin= Wmin=0.25m.

Progettare la porta logica sulla base delle seguenti specifiche:

- Swing logico massimo applicabile all’ingresso della porta logica circa pari a 1.4V.

- Swing logico circa pari a 1.2V.

- Amplificazione (A) circa pari a 2.

- Pd= 5mW sapendo che I=Io.

TEMA N.2

Un sistema di comunicazione digitale trasmette su di un  canale  additivo gaussiano bianco  simboli indipendenti ed equiprobabili alla velocità di 2400 simb./sec attraverso una modulazione QAM.

Disegnare la struttura del ricevitore ottimo.

Nell’ipotesi di utilizzare un ricevitore ottimo si determini il valore di Eb/N0  che garantisce una probabilità di 10-5  per simbolo con un tasso di trasmissione di 4800 bps.

Ripetere l’esercizio per un tasso di trasmissione di 9600 bps

Giustificare il risultato.

Di seguito viene riportato il grafico della funzione Q(x)=x∞12πexp−t22dt.

TEMA N. 3

Si desidera automatizzare il sistema di prestiti in una biblioteca.

Le specifiche del sistema, acquisite attraverso un'intervista con il bibliotecario, sono riportate nel riquadro seguente.

I lettori che frequentano la biblioteca hanno una tessera su cui è scritto il nome e l'indirizzo ed effettuano richieste di prestito per i libri che sono catalogati in biblioteca.

I libri hanno un titolo, una lista di autori, e possono esistere in diverse copie. Tutte le copie  dei libri contenuti nella biblioteca sono identificati da un codice.

A seguito di una richiesta, viene dapprima consultato l'archivio dei libri disponibili (cioè non in prestito). Se il libro è disponibile, si procede alla ricerca del volume negli scaffali; il testo viene poi classificato come in prestito. Acquisito il volume, viene consegnato al lettore, che procede alla consultazione.

Terminata la consultazione, il libro viene restituito, reinserito in biblioteca e nuovamente classificato come disponibile. Per un prestito si tiene nota degli orari e delle date di acquisizione e di riconsegna.

(1) Dopo la fase di riorganizzazione, in cui si consiglia di porre particolare attenzione alla differenza tra il concetto di libro e di copia di libro, rappresentare le specifiche con uno schema del modello entità relazione con relativa documentazione. (2) Ricavare lo schema relazionale applicando le tecniche di progettazione logica. (3) Verificare se lo schema ottenuto è in forma normale.(4) Per ogni titolo calcolare il numero di copie di libro disponibili. (5) Progettare infine  una applicazione web - based centrata sulla base di dati realizzata.

TEMA N. 4

Indicare i criteri per un progetto di massima di un misuratore di pressione cruenta intervasale con catena amplificatrice.