Prova Pratica n.1

Si consideri la cella di memoria SRAM a 4 transistori (cella 4T) mostrata in figura.

Il dato immagazzinato corrisponde alla situazione in cui V(A)=VDD (ovvero A=1) e V(B)=VOL (ovvero B = 0).

Si supponga che

- VDD = 3.3 V

- La resistenza R sia caratterizzata da una sheet resistance (resistenza di strato) ρ□ pari a 109 Ω/□

- La feature size λ del processo sia pari a 0.5 µm

- Dimensionare i parametri di layout della resistenza in modo tale che una memoria di 1 Mbit dissipi una potenza complessiva minore di 10 mW.

- Dimensionare i parametri di layout del transistore MN2 di pull-down e del transistore di accesso T2 in modo da evitare il “cambio di stato” (read upset) durante l’operazione di lettura.

- Progettare il circuito di lettura/scrittura facendo uso della logica tristate.

Si noti che (1) il dimensionamento va eseguito “ad area minima” sia per quanto concerne le resistenze che i transistori MOS; (2) vanno applicate le regole scalabili.

Prova Pratica n.2

Un sistema di radiodiffusione utilizza una potenza trasmissiva di 40 KW, su un canale che introduce una attenuazione di 80 dB e presenta in ricezione una densità spettrale di rumore di 10-10 W/Hz. Nell’ipotesi che il segnale in banda base da trasmettere abbia una banda monolatera di  10 KHz e che nel caso di ricezione coerenza ci sia perfetta sincronizzazione si valuti:

- Il rapporto segnale/rumore in prerivelazione per il sistema DSB, SSB e AM.

- Il rapporto segnale/rumore all’uscita del demodulatore DSB

- Il rapporto segnale/rumore all’uscita del demodulatore SSB

- Il rapporto segnale/rumore all’uscita del demodulatore AM nell’ipotesi di un indice di modulazione di 0.85 e una potenza normalizzata di segnale pari a 0.2.

Prova Pratica n.3

Assegnato il seguente schema relazionale:

Albergo (Codice, Nome, Indirizzo, Categoria, NumStanze, TipoCucina, Zona)

CarteDiCredito (CodCarta, Carta)

Zone(Zona, NomeZona)

Convenzione (Codice, CodCarta)

Cucina (TipoCucina, DescTipo)

- Si ricavi una possibile descrizione delle specifiche (in linguaggio naturale) della base di dati;

- Si descrivano brevemente le diverse fasi di progettazione di una Base di Dati specificando in quale di esse si produce il suddetto schema;

- Si evidenzino nello schema relazionale proposto le chiavi e gli eventuali vincoli di integrità referenziale che sussistono nella base di dati, si individuino inoltre gli attributi per i quali è sensato ammettere valori nulli fornendo una breve motivazione;

- Si ricavi lo schema concettuale della base di dati espresso mediante il modello E/R;

- Si progettino le seguenti interrogazioni utilizzando il linguaggio SQL:

  - Trovare gli alberghi convenzionati con la carta Visa

  - Per ogni albergo trovare la categoria a cui appartiene e la zona della città nella quale è situato

  - Trovare tutti gli alberghi del centro città che offrono una cucina tipica

Prova Pratica n.4

Descrivere i criteri per un progetto di massima di un pacemaker VVI, soffermandosi sui singoli blocchi ed in particolare sul multi vibratore a simmetria complementare che deve fornire impulsi di durata di 500 microsecondi ad una frequenza di ripetizione di 70 impulsi al minuto.