Prova pratica n.1

Assegnato il seguente schema relazionale:

Albergo (Codice, Nome, Indirizzo, Categoria, NumStanze, TipoCucina, Zona)

CarteDiCredito (CodCarta, Carta)

Zone(Zona, NomeZona)

Convenzione (Codice, CodCarta)

Cucina (TipoCucina, DescTipo)

- Si ricavi una possibile descrizione delle specifiche (in linguaggio naturale) della base di dati;

- Si descrivano brevemente le diverse fasi di progettazione di una Base di Dati specificando in quale di esse si produce il suddetto schema;

- Si evidenzino nello schema relazionale proposto le chiavi e gli eventuali vincoli di integrità referenziale che sussistono nella base di dati, si individuino inoltre gli attributi per i quali è sensato ammettere valori nulli fornendo una breve motivazione;

- Si ricavi lo schema concettuale della base di dati espresso mediante il modello E/R;

- Si progettino le seguenti interrogazioni utilizzando il linguaggio SQL:

  - Trovare gli alberghi convenzionati con la carta Visa

  - Per ogni albergo trovare la categoria a cui appartiene e la zona della città nella quale è situato

  - Trovare tutti gli alberghi del centro città che offrono una cucina tipica

Prova pratica n.2

Progettare un generatore di forma d'onda triangolare basato sul seguente schema:

generatore di onda quadra

integratore

onda triangolare

Sono disponibili  gli amplificatori operazionali di cui al data sheet allegato, due tensioni di alimentazione pari rispettivamente a +10V e -10V rispetto a massa,  oltre a resistori e condensatori.

Definire in dettaglio il circuito e illustrare il modo in cui si determinano i valori di tutti i suoi. componenti. Quindi specificare la massima ampiezza e la massima frequenza della forma d'onda che si può ottenere date le  specifiche degli operazionali impiegati.

Prova pratica n.3

Tre messaggi equiprobabili m1(t), m2(t), m3(t) sono trasmessi su di un canale AWGN con densità spettrale di potenza di rumore pari a N0/2. Le forme d’onda associate ai messaggi sono:

s1t=1       0<t<T0       altrove   s2t=1         0<t<T2−1       T/2<t<T0            altrove s3t=−s3t

dove T e’ la durata dell’intervallo di segnalazione.

1.	Determinare una base ortonormale per lo spazio dei segnali.

2.	Disegnare la costellazione corrispondente dei segnali.

3.	Determinare e rappresentare le regioni di decisione ottime. Qual'è il messaggio più sensibile agli effetti del rumore?

4.	Calcolare le probabilità d’errore condizionate per i tre messaggi.

5.	Come decide il ricevitore ottimo quando il vettore rappresentativo del segnale ricevuto cade su uno degli assi di riferimento dello spazio dei segnali? Come cambia la probabilita’ d’errore se in questo caso il ricevitore decide sempre per il messaggio m1?