TEMA 1

Si consideri il circuito mostrato in figura 1 nel quale le tensioni di alimentazione siano VDDH=2.5V, VDDL=1.5V. La tecnologia considerata abbia lunghezza di canale minima pari a 90nm e larghezza di canale minima pari a 135nm. Le dimensioni dei transistori siano discretizzate di un passo di 45nm denominato .

1) Quale circuito inserite al posto del blocco indicato con il punto interrogativo in figura 1 per rendere possibile la connessione tra la parte alimentata a tensione VDDH e quella alimentata a tensione VDDL?

Si consideri il circuito "Flip-flop with embedded level converter" riportato in figura 2.

2) Dimensionate i mosfet da M1 a M6 affinché sia garantita la commutazione del circuito stesso.

3) Durante la fase di memorizzazione del circuito composto dai transistori M1-M6, la memorizzazione ottenuta è di tipo statico o dinamico?

4) Cosa accade se sostituisco agli NMOS M3 ed M4 dei PMOS opportunamente dimensionati e pilotati dal segnale ck? Determinare le condizioni che garantiscono il funzionamento in questo caso.

5) Supponendo di poter scegliere la tensione VDDL, qual è,  in teoria, il limite inferiore alla tensione VDDL?

6) Date una descrizione del processo di commutazione e descrivete la dipendenza del ritardo Clock-to-Q dalle dimensioni dei transitori.

Figura 1: Descrizione top level del circuito

Figura 2: Flip_flop with embedded level converter

TEMA 2

Assegnato l’impianto dotato di funzione di trasferimento:

P(s)=10(s+1)(s+50) ,

e di trasduttore con H=1, determinare un controllore C(s) in modo da soddisfare le seguenti specifiche:

- per un riferimento r(t)=t×1(t) si abbia un errore a regime uguale a 0.010;

- il sistema a ciclo chiuso presenti un margine di fase di 45° ed una pulsazione di attraversamento di 4 Hz

Si determinino i principali parametri globali del sistema controllato nel dominio della frequenza (banda passante, modulo e pulsazione di risonanza) e nel dominio del tempo (tempo di salita, sovraelongazione, tempo di assestamento della risposta indiciale).

Si determini inoltre una realizzazione digitale del controllore progettato in precedenza, specificando i criteri seguiti nella scelta del periodo di campionamento e della tecnica di discretizzazione. Si  quantifichi, se esiste, l’eventuale degrado di prestazioni conseguente all’implementazione digitale del controllore in termini di parametri globali.

TEMA 3

Con riferimento ad una tecnica di modulazione M-PSK(M-sary Phase Shift Keying)  si descriva, mediante schemi funzionali, il modulatore ed  il demodulatore ottimo coerente operante in AWGN ( additive white Gaussian noise).

Si stabilisca se il ricevitore ottimo operante in AWGN resta tale allorché  il canale presenti fading lento di sola ampiezza.

Dovendo trasmettere dati ad una velocità di 32.000 bit/ sec su di un canale AWGN di banda (monolatera) 4KHz e con densità spettrale No /2=10-10  Watt/Hz determinare:

1. la  minima cardinalità M della segnalazione M-PSK;

2. la potenza media in ingresso al ricevitore che consente di avere una probabilità di errore per bit pari a 10-6  supponendo di utilizzare una codifica di Gray e di utilizzare il Bound della Maggiorazione per la stima della probabilità di simbolo.

# TEMA 4

Si vuole progettare una base di dati per la gestione di un negozio di giocattoli.

Ogni giocattolo è caratterizzato dalla fascia di età per la quale è consigliato, da un prezzo, dal produttore, dai materiali di cui è costituito. Per ogni giocattolo è indicato se è presente in negozio, se è in giacenza in magazzino o se non è disponibile. Per ogni produttore si tiene traccia della denominazione sociale, della partita IVA, e dell’indirizzo.

Se un giocattolo non è disponibile (né in negozio né in magazzino) è possibile effettuare una prenotazione che tiene nota dei dati del cliente (nome, cognome, codice fiscale e telefono) che ha fatto la prenotazione e della data di prenotazione.

QUESITO 1: a) Progettare la base di dati descritta precedentemente, producendo un documento contenente la relativa Progettazione Concettuale, Progettazione Logica (relazionale) e la Progettazione Fisica (creazione di indici di accesso). b) Verificare se lo schema relazionale ottenuto è in BCNF (Boyce-Codd Normal Form).

QUESITO 2: Scrivere una query SQL che mostri quante prenotazioni sono state effettuate per prodotto mancante.

QUESITO 3: Progettare ed implementare, in un linguaggio di programmazione a scelta del candidato, un trigger che a fine giornata produca un report sui dati individuati nel quesito 2.